У Т В Е Р Ж Д А Ю:

_____________________________________________

________________  / __________________________ /

И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й  П Р О Е К Т

О П Т И М И З А Ц И Я  С И С Т Е М

Оптимизируемая система: теплопровод космического аппарата

Дата создания исследовательского проекта: 26.01.2025

Файл: C:\Users\Desktop\Исследовательский проект_Оптимизация теплопровода космического аппарата.doc

Разработчики:

Инженер, Компания "Метод", Глазунов В.Н.

___________________ Дата: _____ _________ 20___ г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ

ЗАДАНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА И СБОРА ДАННЫХ

Результаты поиска в базе данных программы "Новатор"

Результаты поиска в Интернете

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приложение 1. Контактные данные разработчиков проекта

В В Е Д Е Н И Е

Параметрическая оптимизация  теплопровода методом равновеской точки позволяет достаточно точно определить оптимальные значения параметров его элементов до начала основных конструкторских работ.

З А Д А Н И Е

К р а т к о: оптимизировать систему: теплопровод космического аппарата.

П о д р о б н о.

На космическом аппарате используется теплопровод. Он соединяет двигательную установку, расположенный в одной части аппарата, с источником тепла - ядерным реактором, который находится в другой его части.

Теплопровод состоит из 2-х теплоизолированных трубопроводов. По одному из них к двигательной установке подаётся горячий теплоноситель. По другому трубопроводу частично охлаждённый теплоноситель возвращается в реактор. Там он нагревается, и вновь направляется в двигательную установку.

Необходимо оптимизировать параметры элементов теплопровода. В качестве показателей, используемых при оптимизации, предлагается использовать тепловую мощность, передаваемую по теплопроводу, его  массу, гидравлические потери на прокачку теплоносителя и тепловые потерях с поверхности теплоизоляции.

И л л ю с т р а ц и я  з а д а н и я.

О П Т И М И З А Ц И Я   С И С Т Е М Ы

Теплопровод космического аппарата

Факторная модель системы

Показатели системы и их важность

* тепловая мощность, передаваемая по теплопроводу - 8,

* масса теплопровода - 7,

* гидравлические потери на прокачку теплоносителя - 3,

* тепловые потерях с поверхности теплоизоляции - 4.

Система уравнений

> Чтобы улучшить показатель "тепловая мощность, передаваемая по теплопроводу", надо:

- увеличить параметр " массовый расход теплоносителя через теплопровод",

- увеличить параметр " удельная теплоёмкость теплоносителя",

> Чтобы улучшить показатель "масса теплопровода", надо:

- уменьшить параметр " плотность теплоносителя",

- уменьшить параметр " диаметр трубопровода",

- уменьшить параметр " толщина теплоизоляции теплопровода",

- уменьшить параметр " плотность теплоизоляции теплопровода".

> Чтобы улучшить показатель "гидравлические потери на прокачку теплоносителя", надо:

- уменьшить параметр " массовый расход теплоносителя через теплопровод",

- уменьшить параметр " плотность теплоносителя",

- увеличить параметр " диаметр трубопровода",

> Чтобы улучшить показатель "тепловые потерях с поверхности теплоизоляции", надо:

- уменьшить параметр " диаметр трубопровода",

- увеличить параметр " толщина теплоизоляции теплопровода",

Минимальное (Pmin) и максимальное значения (Pmax) параметров

- массовый расход теплоносителя через теплопровод: Pmin = 0,1, Pmax = 0,2, [кг/с];

- удельная теплоёмкость теплоносителя: Pmin = 1380, Pmax = 4190, [Дж/кг К];

- плотность теплоносителя: Pmin = 790, Pmax = 13550, [кг/м3];

- диаметр трубопровода: Pmin = 1, Pmax = 6, [см];

- толщина теплоизоляции теплопровода: Pmin = 1, Pmax = 4, [см];

- плотность теплоизоляции теплопровода: Pmin = 11, Pmax = 200, [кг/м3].

Примечание.

Результаты оптимизации системы

Оптимальные значения параметров элементов системы:

- массовый расход теплоносителя через теплопровод = 0,17, [кг/с];

- удельная теплоёмкость теплоносителя = 4190, [Дж/кг К];

- плотность теплоносителя = 790, [кг/м3];

- диаметр трубопровода = 2,07, [см];

- толщина теплоизоляции теплопровода = 2,09, [см];

- плотность теплоизоляции теплопровода = 11, [кг/м3].

Параметрические противоречия системы

1. Параметр "массовый расход теплоносителя через теплопровод" должен быть равен 0,1 кг/с, чтобы улучшить гидравлические потери на прокачку теплоносителя;  параметр "массовый расход теплоносителя через теплопровод" должен быть равен 0,2 кг/с, чтобы улучшить тепловая мощность, передаваемая по теплопроводу.

2. Параметр "диаметр трубопровода" должен быть равен 1 см, чтобы улучшить масса теплопровода, тепловые потерях с поверхности теплоизоляции;  параметр "диаметр трубопровода" должен быть равен 6 см, чтобы улучшить гидравлические потери на прокачку теплоносителя.

Результаты поиска в базе данных программы "Новатор"

=== ОТДЕЛЬНЫЕ БАЗОВЫЕ ЭФФЕКТЫ ===

(в отличии от основных и сопутствующих эффектов концепций название базовых эффектов выделены курсивом)

1. Эффект " Вещество испускает тепловое излучение"

При переходе на более низкий уровень энергии колеблющейся атом испускает квант теплового излучения.

## Синонимы: тепловое излучение, температурное излучение.

##### Условия реализации

Излучающее вещество должно находится в газе или в вакууме.

Температура излучающего вещества должна быть больше температуры окружающего газа.

Показатели эффекта

Интенсивность теплового излучения, испускаемого веществом: до 5106 Вт/м2.

Длина волны теплового излучения, соответствующая максимальной спектральной интенсивности: до 0.8810-6 м (инфракрасное излучение).

Объяснение

Кратко

Атомы вещества колеблются вокруг положений равновесия.

Каждый из атомов находится на одно из дискретных уровней энергии.

Разница между уровнями энергии атома равна hν.

Состояние колеблющегося атома - неустойчиво.

Атом самопроизвольно переходит на более низкий уровень энергии.

При переходе на более низкий уровень энергии атомы испускают кванты теплового излучения с энергией E=hν.

Подробно

Вещество, для определенности твердое тело, которое находится в газе. Твёрдое тело (далее тело) испускает электромагнитное излучение в окружающее пространство. В свою очередь газ, окружающий тело, так же испускает электромагнитное излучение, часть из которого попадает и поглощается телом (не показано). Если тело нагрето сильнее газа, то температура тела постепенно снижает, а температура газа повышается. Изменение температуры тела и газа продолжается до тех пор, пока эти температуры не сравняются.

Электромагнитное излучение, которое испускают тело и газ называется тепловым или температурным. Интенсивность теплового излучения тела и газа прямо пропорциональна четвертой степени их температуры. Данная зависимость называется законом Стефана - Больцмана.

Тепловое излучение имеет сплошной спектр. Длина волны, при которой спектральная интенсивность теплового излучения достигает максимума, обратно пропорциональна температуре тела. С повышением температуры интенсивность теплового излучения возрастает, а ее максимум перемещается в область малых длин волн. Данная зависимость называется законом смещения Вина.

Вещество состоит из атомов (молекул), которые находятся в постоянном тепловом движении. Для тела это движение в основном представляет собой колебания его атомов вокруг положений равновесия.

Согласно одной из гипотез квантовой механики колеблющейся атом может иметь только дискретный набор значений энергии, так называемые уровни энергии. Разница между уровнями энергии атома равна hν, где h - постоянная Планка, ν - частота колебаний атома. Испускание и поглощение теплового излучения телом происходят квантами с энергией hν. Эта гипотеза была выдвинута А. Эйнштейном в работе, посвящённой теории теплоёмкости твёрдых тел (1907 год).

Согласно этой гипотезе при энергиях теплового движения, меньших энергии возбуждения атома, атомные электроны не участвуют в обмене энергией. Поэтому при испускании и поглощении теплового излучения атом ведёт себя как бесструктурная частица (материальная точка).

Энергия низшего уровня энергии колеблющегося атома E0=12hν. Согласно соотношению неопределённости - это наименьшая энергия, которую может иметь частица, в том числе и атом. Поэтому энергия колеблющегося атома, находящегося на n-ом уровне энергии En=hν(n+12).

Состояние колеблющегося атома - неустойчиво. Он самопроизвольно переходит с имеющегося уровня энергии на более низкий уровень энергии. При этом атом испускает в произвольном направлении квант теплового излучения с энергией E=hν. После этого кинетическая энергия атома и амплитуда его колебаний уменьшаются. Тем самым тело самопроизвольно испускает изотропный поток квантов тепловое излучения.

Как известно (см. молекулярную физику) частота колебаний атомов растет с увеличением температуры тела. Поэтому энергия квантов теплового излучения, а, следовательно, и его интенсивность W прямо пропорциональны температуре тела T:  W ~ T. (закон Стефана - Больцмана).

По мере испускания атомами квантов теплового излучения скорость их колебания, а, следовательно, и температура тела снижаются. Тем самым тело передает окружающей среде некоторое количество тепла. Подобный способ теплообмена тела с окружающей средой называется теплообменом излучением.

* * *

Атомы тела имеют различную частоту тепловых колебаний. Поэтому можно построить распределение числа атомов по частоты их колебаний. Функция такого распределения имеет максимум. Этот максимум соответствует бесконечно малому интервалу частоты dν, с которой колеблется наибольшая доля атомов dn/n (n - число атомов тела). Частота колебаний атомов, принадлежащая интервалу частот dν, называется наиболее вероятной частотой: νmax.

Наиболее вероятной частоте νmaxсоответствует тепловое излучение с длиной волны λmax.  Это излучение испускают атомы, число которых равно dn/n. Длина волны λmax обратно пропорциональна частоте νmax, поэтому λmax~1νmax.

Как известно (см. молекулярную физику), наиболее вероятная частота колебаний атомов νmax прямо пропорциональна температуре тела T: νmax~T. Следовательно, длина волны теплового излучения λmax обратно пропорциональна температуре тела T: λmax~1T (точнее см. раздел Расчетные модели, формула 2). Данное утверждение соответствует закону смещения Вина.

Тепловое излучение с длиной λmaxиспускает наибольшая доля атомов dn/n. Поэтому для теплового излучения с длиной волны λmaxспектральная интенсивность dWdλ, имеет максимальное значение (точнее см. раздел Расчетные модели, формула 3).

Примечание.

Обычно под тепловым излучением понимается электромагнитное излучение тела, находящегося в состоянии термодинамического равновесия с окружающей средой. Например, излучающее тело, находящееся внутри замкнутой полости с непрозрачными стенками, температура которых равна температуре тела. В данном случае рассматривается неравновесное излучение тела, обусловленное разницей температур тела и окружающего газа.

## Расчетные модели

W=εσ(T4−T04) (1)

W - интенсивность теплового излучения, испускаемого конденсированным веществом, Вт/м2 (Ватт/м2)

ε - коэффициент теплового излучения (степень черноты) конденсированного вещества

σ - постоянная Стефана - Больцмана = 5.6710-8 Вт/(м2·К4)

T - температура конденсированного вещества, К (Кельвин)

T0 - температура газа, окружающего конденсированное вещества, К

Пример расчёта по формуле 1

| Символ | Размерность | Минимальное | Максимальное | Реальное* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Вт/м2 | - | - | 9.4103 |
| ε |  | 0.046 | 0.86 | 0.725 |
| σ | Вт/(м2·К4) |  |  | 5.6710-8 |
| T | К | 0 | ~3300 | 700 |
| T0 | К | 0 | 1500 | 300 |

* Для окисленной меди.

λmax=bT (2)

λmax - длина волны теплового излучения, соответствующая максимальному значению функции dWdλ (см. ниже), м

b - постоянная Вина = 2.89810-3 м·К

T - температура абсолютно черного тела, К

Пример расчёта по формуле 2

| Символ | Размерность | Минимальное | Максимальное | Реальное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| λmax | м | - | - | 4.1410-6 |
| b | м·К |  |  | 2.89810-3 |
| T | К | 0 | ~3300 | 700 |

dWdλ=2πhc2λ51exphcλkT−1 (3, для справки)

dWdλ - производная интенсивности теплового излучения абсолютно черного тела по длине волны этого излучения, Вт/м2

π - число «пи» = 3.14

h - постоянная Планка = 6.62510-34 Дж·с (Джоуль·с)

c - скорость света в вакууме = 3108 м/с

λ - длина волны теплового излучения, м

k - постоянная Больцмана = 1.3810-23 Дж/К

T - температура абсолютно черного тела, К

t=ρcpd(T1−T2)6εσ[0.0625(T1+T2)4−T04] (4)

t - время охлаждения шара за счет испускания теплового излучения, с

ρ - плотность материала шара, кг/м3

cp - теплоемкость материала шара, Дж/(кг·К)

d - диаметр шара, м

T1 - начальная температура поверхности шара  К

T2 - конечная температура поверхности шара  К

ε - коэффициент теплового излучения поверхности шара

σ - постоянная Стефана - Больцмана = 5.6710-8 Вт/(м2·К4)

T0 - температура газа, окружающего шар, К

Пример расчёта по формуле 4

| Символ | Размерность | Минимальное | Максимальное | Реальное* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t | с | - | - | 80 |
| ρ | кг/м3 | 1.74103 | 19.32103 | 2.69103 |
| cp | Дж/(кг·К) | 116 | 1766 | 880 |
| d | м | 0 | 10 | 10-3 |
| T1 | К | 0 | ~3300 | 700 |
| T2 | К | 0 | ~3300 | 600 |
| ε |  | 0.046 | 0.86 | 0.049 |
| σ | Вт/(м2·К4) |  |  | 5.6710-8 |
| T0 | К | 0 | 1500 | 0 |

* Для полированного алюминия в вакууме.

Примечание.

1. Формула 1 описывает закон Стефана - Больцмана.

2. Формула 1 верна при условии, что излучающее конденсированное вещество и окружающий газ находятся в тепловом равновесии.

3. Формула 2 описывает закон смещения Вина.

4. Формула 3 называется формулой Планка. Эта формула описывает распределение энергии в спектре излучения абсолютно черного тела от длины волны этого излучения при различных температурах.

5. При интегрировании выражения 3 по переменной λ получается формула 1. При этом σ=2π5k415h3c2.

6. При определении максимума выражения 3 получается формула 2.

7. Формула 4 верна при условии, что материала шара имеет бесконечно большую теплопроводность.

# Свойства

Коэффициенты нормального теплового излучения εn и полусферического теплового излучения ε материалов в зависимости от температуры t

| Материал | εn | ε | t, °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминий вальцованный и полированный 2) | 0.039 | 0.049 | 170 |
| Алюминий с шероховатой поверхностью | 0.06…0.07 |  | 20…50 |
| Бронза полированная | 0.1 |  | 50 |
| Вольфрам | 0.05 |  | 200 |
| Вольфрам | 0.1…0.16 |  | 600…1000 |
| Глина обожженная 2) | 0.91 | 0.86 | 70 |
| Графит | 0.7…0.8 |  | 0…3600 |
| Кварц плавленый шероховатый | 0.93 |  | 20 |
| Лак черный матовый | 0.96…0.98 |  | 40…100 |
| Латунь матовая тусклая | 0.22 |  | 20…350 |
| Медь полированная | 0.02 |  | 50…100 |
| Медь окисленная 2) | 0.76 | 0.725 | 130 |
| Молибден | 0.08…0.13 |  | 600…1000 |
| Никель с матовым блеском 2) | 0.031 | 0.046 | 100 |
| Никель полированный 2) | 0.045 | 0.053 | 100 |
| Никель технически чистый, полированный | 0.07…0.09 |  | 200…400 |
| Никель окисленный при 600 °C | 0.37…0.48 |  | 200…600 |
| Нихромовая проволока окисленная | 0.95…0.98 |  | 50…500 |
| Платина чистая полированная | 0.05…0.1 |  | 200…600 |
| Сажа с жидким стеклом | 0.96 |  | 20…200 |
| Серебро чистое полированное | 0.02…0.03 |  | 200…600 |
| Сталь листовая шлифованная | 0.55…0.61 |  | 950…1100 |
| Сталь - листовой прокат | 0.56 |  | 50 |
| Сталь с шероховатой плоской поверхностью | 0.95…0.98 |  | 50 |
| Сталь окисленная | 0.8 |  | 200…600 |
| Стекло | 0.94…0.91 |  | 20…100 |
| Стекло | 0.87…0.72 |  | 250…1000 |
| Стекло | 0.7…0.67 |  | 1100…1500 |
| Стекло 2) | 0.94 | 0.876 | 90 |
| Хром полированный | 0.1 |  | 50 |
| Хром полированный | 0.28…0.38 |  | 500…1000 |
| Хром полированный 2) | 0.058 | 0.071 | 150 |
| Цинк полированный | 0.04…0.05 |  | 200…300 |
| Фарфор глазурованный | 0.92 |  | 20 |

Примечание.

1. Коэффициент нормального теплового излучения εn- это отношение количества энергии, испускаемой единичной поверхностью в направлении ее нормали к энергии, испускаемой единичной абсолютно черной поверхностью в телесном угле 2π.

2. Коэффициент полусферического теплового излучения ε - это отношение количества энергии, испускаемой единичной поверхностью в телесном угле 2πк энергии, испускаемой единичной абсолютно черной поверхностью в том же телесном угле.

3. Для тел с шероховатой поверхностью ε≈0.98εn. Для тел с гладкой поверхностью (за исключением полированных металлических поверхностей) ε≈0.95εn. Для полированных металлических поверхностей ε≈1.2εn, при этом надо иметь в виду, что ε<1.

Коэффициент теплового излучения ε молибдена в зависимости от шероховатости поверхности Δ при температуре T, равной 1700 … 2300 К

| Δ, м | ε |
| --- | --- |
| 10-7 … 1.2510-7 | 1.25·10-4·T - 0.045 |
| 510-7 … 6 10-7 | 1.25·10-4·T - 0.065 |
| 0.510-7 … 0.610-7 | 1.25·10-4·T - 0.075 |

Длина λ электромагнитных волн различных диапазонов (для справки)

| Диапазон | λ, м |
| --- | --- |
| Радиоволны (1) | 3105…310-3 |
| ИК излучение (2) | 310-3…810-7 |
| Видимый свет (2) | 810-7…410-7 |
| УФ излучение, мягкий рентген (3) | 410-7…10-9 |
| Рентген, гамма-излучение (4) | 10-9…10-12 |
| Гамма-излучение (5) | 10-12…310-15 |

Примечание.

Источники электромагнитных волн:

(1) Переменные токи и пучки электронов.

(2) Излучение молекул и атомов при тепловом и электрическом возбуждении.

(3) Излучение атомов при воздействиях ускоренных электронов.

(4) Атомные процессы при воздействии ускоренных заряженных частиц.

(5) Ядерные процессы, радиоактивный распад, космические процессы.

Удельная теплоемкость cp, плотность ρ, температура плавления t и теплопроводность κ веществ при нормальной температуре

| Вещество | cp, Дж/(кг·К) | ρ, 103 кг/м3 | t, °С | κ, Вт/(К·м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 880 | 2.69 | 660 | 237 |
| Бериллий | 1766 | 1.85 | 1287 | 200 |
| Ванадий | 482 | 5.96 | 1917 | 30.7 |
| Висмут | 130 | 9.78 | 217.4 | 7.9 |
| Графит | 710 | 1.9 … 2.3 |  | 5.7 или 2000* |
| Железо | 450 | 7.87 | 1538 | 80 |
| Золото | 130 | 19.32 | 1063.4 | 317 |
| Кобальт | 421 | 8.9 | 1492 | 100 |
| Латунь | 380 | 8.2 … 8.85 |  | 85,5 |
| Магний | 1300 | 1.74 | 650 | 156 |
| Медь | 390 | 8.96 | 1083 | 401 |
| Никель | 460 | 8.91 | 1455 | 91 |
| Олово | 230 | 7.29 | 232 | 67 |
| Свинец | 130 | 11.34 | 327.4 | 35 |
| Серебро | 235 | 10.50 | 960 | 429 |
| Сталь | ~460 | 7.77 … 8.2 |  | 45,4 |
| Чугун | ~500 | 7.0 … 7.8 |  | 62.8 |
| Уран | 116 | 19.04 | 1134 | 28 |

* В зависимости от направления.

Источники.

1. Блох А.Г. Основы теплообмена излучением. Москва, Госэнергоиздат, 1962.

2. Гребер Г., Эрк С., Григулль У. Основы учения о теплообмене. Москва, Иностранная литература, 1958.

3. Фаворский О.Н., Каданер Я.С. Вопросы теплообмена в космосе. Москва, Высшая школа, 1967, с. 103.

4. Физический энциклопедический словарь. Под редакцией А.М. Прохорова, Москва, Советская энциклопедия, 1984, с. 875.

5. Кошкин Н.И., Ширкевич М.Г. Справочник по элементарной физике. Москва, Наука, 1976, с. 37 - 39, 85.

6. Физические величины. Под редакцией И.С. Григорьева и Е.С. Мейлихова. Москва, Энергоатомиздат, 1991, с. 98, 122, 123, 200, 340 - 344.

Применение

Нагретое вещество испускает тепловое излучение.

Испускание теплового излучения охлаждает вещество.

> Испускание теплового излучения охлаждает металлическую мишень рентгеновской трубки

U.S. Patent 5,629,970; May 13, 1997; “Emissivity enhanced x-ray target”.

Максимальная интенсивность теплового излучения определяет температуру вещества.

> Максимальная интенсивность теплового излучения определяет температуру кожи водителя автомобиля.

U.S. Patent 5,400,964; Mar. 28, 1995; “Infra-Red Comfort Sensor”.

> Максимальная интенсивность теплового излучения определяет температуру кожи водителя автомобиля.

U.S. Patent 5,291,748;  Mar. 08, 1994; “Air Condition Control Apparatus”.

> Максимальная интенсивность теплового излучения определяет локальную температуру обрабатываемой детали.

U.S. Patent 4,121,459; Oct. 24, 1978; “Temperature profile measuring devices”.

## Разделы науки: квантовая механика, физическая оптика, теплофизика.

## Литература

Кутателадзе С. С. Основы теории теплообмена. Москва, Атомиздат, 1979.

Ландсберг Г.С. Общий курс физики. Оптика. Москва, Наука, 1976.

Фаворский О.Н., Каданер Я.С. Вопросы теплообмена в космосе. Москва, Высшая школа, 1967.

Блох А.Г. Основы теплообмена излучением. Москва, Госэнергоиздат, 1962.

Гребер Г., Эрк С., Григулль У. Основы учения о теплообмене. Москва, Иностранная литература, 1958.

Hecht, E.  Optics.  3th ed. New York: Addison-Wesley, 1998.

Franc P. Incropera, and David P. Dewitt. Fundamentals of heat and mass transfer. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1996.

Born, Max and Emil Wolf.  Principles of Optics.  New York: McGraw - Hill, 1993

Encyclopedia of Physics. New York: McGrow-Hill, 1983.

Ozicik, M.N. Radiative transfer and interactions with conduction and convection. New York; London; Sydney; Toronto, 1973.

2. Эффект " Перепад температуры создает тепловой поток в веществе"

В твёрдом диэлектрике перенос тепловой энергии осуществляют фононы (кванты колебаний атомов кристаллический решётки).

## Синоним: теплопроводность.

##### Условия реализации

Перепад температуры создает тепловой поток в веществе при любых условиях.

#### Показатели эффекта

Удельный тепловой поток, проходящий через вещество: до 109 Вт/м2.

Объяснение

Кратко

Для случая вещество - твёрдый диэлектрик.

Нагрев одной стороны пластины диэлектрика увеличивает энергию теплового колебания атомов, находящихся на её поверхности.

Избыточная энергия теплового колебания атомов поверхностного слоя в виде фононов передаются соседнему слою.

В свою очередь нагретый таким образом слой молекул передает энергию тепловых колебаний следующему слою, и так далее.

В результате внутри диэлектрика возникает перенос тепловой энергии, т.е. тепловой поток.

Подробно

Слой вещества нагревают с одной стороны. Между противоположными сторонами этого слоя создаёт разность температур. В результате возникает тепловой поток, направленный от более горячей стороны слоя к более холодной. Чем больше теплопроводность вещества, тем больший тепловой поток через неё проходит. Данный эффект является следствием теплопроводности вещества.

Нагрев одной стороны слоя вещества увеличивает энергию теплового движения молекул (атомов), находящихся на её поверхности. В веществе между молекулами существует взаимодействие. Поэтому избыточная энергия теплового движения (далее тепловая энергия) молекул поверхностного слоя передаются соседнему слою. В свою очередь этот нагретый слой молекул передает тепловую энергию следующему слою, и так далее. В результате внутри вещества возникает перенос тепловой энергии, т.е. тепловой поток.

Способ передачи тепловой энергии в веществе зависит от его химической природы и физического состояния.

В газе при нормальном давлении расстояние между молекулами значительно больше их размеров. Поэтому его молекулы взаимодействуют между собой только при столкновении. По этой причине избыточная тепловая энергия в таком газе передаётся за счёт столкновения его молекул.

В плотном газе и жидкости среднее расстояние между молекулами сравнимо с их размерами, а тепловая энергия молекул того же порядка, что и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. В связи с этим перенос тепловой энергии столкновениями происходит значительно интенсивнее, чем в обычном газе. При этом скорость передачи тепловой энергии молекул от горячих изотермических слоев жидкости к более холодным близка к скорости распространения малых возмущений, т.е. к скорости звука.

Перенос тепловой энергии в твёрдом веществе определяется наличием в нем свободных электрических зарядов. В диэлектриках таких зарядов нет. Поэтому перенос энергии теплового движения в них осуществляют фононы - кванты колебаний атомов кристаллический решётки.

Перенос тепловой энергии в металлах определяется движением и взаимодействием носителей тока - электронов проводимости. В общем случае проходящий через металл тепловой поток имеет две составляющих: решёточную фононную (qf) и электронную (qe). Причём при обычных температурах, как правило, qe >> qf.

Явление переноса тепловой энергии в полуметаллах и полупроводниках сложнее, чем в диэлектриках и металлах. Для них существенны обе составляющие теплового потока, как qe, так и qf. Кроме того на перенос тепловой энергии в этих веществах существенно влияет ряд других факторов.

## Расчетные модели

q=κΔTL

q - удельный тепловой поток, проходящий через пластину, Вт/м2 (Ватт/м2)

κ - коэффициент теплопроводности материала пластины, Вт/(м·К)

ΔT - разность температур между противоположными сторонами пластины, К

L - толщина пластины, м

Примечание.

1. Приведённая формула является упрощённым видом математической записи закона теплопроводности или закона Фурье: q=κ⋅gradT.

2. Удельный тепловой поток есть количество тепловой энергии, переносимое в единицу времени через единичную площадь.

Пример расчёта

| Символ | Размерность | Минимальное | Максимальное | Реальное* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| q | Вт/м2 | - | - | 2.37105 |
| κ | Вт/(м·К) | 0.0057 | 2000 | 237 |
| ΔT | К | 0 | 2000 | 100 |
| L | м | 0 | 10 | 0.1 |

*Для алюминиевой пластины.

# Свойства

Коэффициент теплопроводности κ газов при нормальных условиях

| Газ | κ, Вт/(м·К) |
| --- | --- |
| Азот, N2 | 0.0251 |
| Аммиак, NH3 | 0.024 |
| Аргон | 0.0187 |
| Водород, H2 | 0.1754 |
| Воздух (0С) | 0.0257 |
| Гелий | 0.1558 |
| Двуокись углерода | 0.016 |
| Кислород, O2 | 0.0262 |
| Ксенон | 0.0057 2) |
| Метан | 0.0307 |
| Неон | 0.049 2) |
| Окись углерода | 0.0162 |
| Хлор, Cl2 | 0.0088 2) |

Коэффициент теплопроводности κ жидкостей при нормальных условиях

| Жидкость | κ, Вт/(м·К) |
| --- | --- |
| Ацетон | 0.16 |
| Бензол | 0.138 |
| Бром | 0.12 2) |
| Вода | 0.648 |
| Глицерин | 0.283 |
| Масло машинное | ~0.18 |
| Ртуть | ~8.3 2) |
| Спирт этиловый | 0.177 |

*При температуре 50 °С.

Коэффициент теплопроводности κ при нормальной температуре и температура плавления t твёрдых веществ

| Вещество | κ, Вт/(К·м) | t, °С |
| --- | --- | --- |
| Алюминий | 237 | 660 |
| Бериллий | 200 | 1287 |
| Ванадий | 30.7 | 1917 |
| Висмут | 7.9 | 217.4 |
| Графит | 5.7 или 2000* |  |
| Железо | 80 | 1538 |
| Золото | 317 | 1063.4 |
| Кобальт | 100 | 1492 |
| Латунь | 85,5 |  |
| Лёд | 0.648 | 0 |
| Магний | 156 | 650 |
| Медь | 401 | 1083 |
| Никель | 91 | 1455 |
| Олово | 67 | 232 |
| Свинец | 35 | 327.4 |
| Серебро | 429 | 960 |
| Сталь | 45,4 |  |
| Чугун | 62.8 |  |
| Уран | 28 | 1134 |

* В зависимости от направления.

Теплопроводность κ теплоизоляторов при нормальной температуре

| Теплоизолятор | κ, 10-2 Вт/(К·м) |
| --- | --- |
| Асбест | 16.5 |
| Вата стеклянная | 3.5…8.1 |
| Войлок асбестовый | 5.2…9.3 |
| Войлок шерстяной | 4.7…5.8 |
| Пенобетон | 7…32 |
| Пеностекло | 7.3…10.7 |
| Пробка | 4.2…5.4 |

Источники.

1. Кошкин Н.И., Ширкевич М.Г. Справочник по элементарной физике. Москва, Наука, 1976, с. 85 - 88.

2. Физические величины. Под редакцией И.С. Григорьева и Е.С. Мейлихова, Москва, Энергоатомиздат, 1991, с. 338 - 363.

Применение

Разность температур и тепловой поток определяют теплопроводность вещества.

> Разность температур и тепловой поток определяют теплопроводность нефтесодержащих пластов.

U.S. Patent. 4,947,682; Anderson, Roger N.; Aug. 14, 1990; “ Method of locating oil and gas horizons using a wellbore heat flow log ”.

Температура и тепловой поток через поверхности тела определяют температуру внутри его объёма.

Разность температур и тепловой поток определяют толщину слоя вещества.

## Разделы науки: теплофизика.

## Литература

Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. Перевод с английского. Москва, Мир, 1979.

Берман Р. Теплопроводность твердых тел. Перевод с английского. Москва, Мир, 1979.

Яворский Б.М. и Детлаф А.А. Справочник по физике. Москва, Наука, 1974.

Гиршфельдер Дж., Кертисс Ч., Берд Р. Молекулярная теория газов и жидкостей. Перевод с английского. Москва, Иностранная литература, 1961.

Cheremisinoff, Nicholas P. Handbook of Heat and Mass Transfer. Houston, Texas: Gulf Publishing Company, 1986.

3. Значения "Плотность, скорость звука, динамическая вязкость, коэффициент теплопроводности, удельная теплоёмкость и теплота испарения жидкостей"

Плотность ρ, скорость звука c, динамическая вязкость η, коэффициент теплопроводности κ*, удельная теплоемкость сР

| Жидкость | ρ, 103 кг/м3 | c, м/с | η, 10-3 Па·с | κ, Вт/(м·К) | сР, 103 Дж/(кг·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ацетон | 0.79 |  | 0.33 | 0.16 | 2.18 |
| Бензол | 0.879 | 1326 | 0.67 | 0.138 | 1.705 |
| Бром | 3.12 |  | 1.02 | 0.12 2) | 0.95 2) |
| Вода | 1.00 | 1497 | 1.05 | 0.648 | 4.19 |
| Глицерин | 1.26 | 1923 | 1367 | 0.283 | 2.4 |
| Керосин 2) | 0.81 … 0.84 | 1295 |  |  |  |
| Масло машинное | 0.9 |  | 113 …660 | ~0.18 | ~0.96 |
| Масло трансформ. | ~0.9 | 1425 |  |  |  |
| Ртуть | 13.55 | 1453 | 1.59 | ~8.3 2) | 0.138 |
| Спирт этиловый | 0.79 | 1180 | 1.22 | 0.177 | 2.43 |

*При температуре 50 °С.

Температура кипения tкп и теплота испарения r жидкостей при нормальных условиях

| Жидкость | tкп, °С | r, 103 Дж/кг |
| --- | --- | --- |
| Ацетон | 56.2 | 524 |
| Бензол | 80.2 | 396 |
| Бром | 3700 |  |
| Вода | 100 | 2260 |
| Глицерин | 290 | 825 |
| Керосин 2) |  | 210…230 |
| Ртуть | 356.7 | 285 |
| Спирт этиловый | 34.6 | 846 |

Литература.

1. Кошкин Н.И., Ширкевич М.Г. Справочник по элементарной физике. Москва, Наука, 1976, с. 38, 56, 74, 87, 105.

2. Физические величины. Под редакцией И.С. Григорьева и Е.С. Мейлихова, Москва, Энергоатомиздат, 1991, с. 123, 199, 289, 341, 343.

Результаты поиска в Интернете

Из найденных в Интернете данных следует, что для определение гидравлических потерь при течении жидкости в трубе можно использовать следующую формулу.

Δp=lLρw²/2d

Δp - гидравлические потери в единицах падения давления,

l - коэффициент гидравлических потерь,

L - длина трубы,

ρ - плотность жидкости,

w - скорость жидкости в трубе,

d - диаметр трубы.

Плотность стекловаты - 11 кг/м3

Минимальная плотность минеральной ваты - 25 кг/м3

Плотность каменной ваты колеблется от 25 до 180-200 кг/м3.

.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В результате проведённой исследовательской работы найдены оптимальные значения основных параметров элементов теплопровода, установленного на космическом аппарате. Кроме этого выявлено 3 параметрических противоречий, которые можно разрешить методами структурной оптимизации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТА

* Глазунов В.Н., Инженер, Компания "Метод":

- телефон: -,

- мобильный телефон: -,

- электронная почта: glazunov@method.ru.

Исследовательский проект разработан программой Новатор 4.03. Продукт Компании Метод (www.method.ru)